##### CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR DE LUZ

# GND

+ 5V

De E1 a E8

# De E1 a E8

+ 5V

Resist encia

ajustable

Diodo

monocolor

Diodo

bicolor

Configuración (Jumper)

#### SENSOR

CARACTERÍSTICAS:

La resistencia ajustable sirve para controlar  manualmente el límite de luz o umbral de disparo del sensor, es decir podemos ajustar la sensibilidad del dispositivo, actuando sobre esta resistencia.

Con el jumper podemos variar la configuración del sensor  y así decidir su forma de funcionamiento. Que se active por exceso o por defecto de luminosidad.

- Con la cápsula del jumper quitada, cuando el  grado de luminosidad  no llegue al ajustado, el diodo bicolor tendrá un color rojo y el monocolor estará apagado. No emitirá ninguna señal de salida a la placa.

Cuando se supere el umbral de luz el diodo bicolor se iluminará de color verde y el monocolor de naranja.  Estará emitiendo señal a la placa.

- Con la cápsula del jumper puesta, si el grado de luminosidad no llega a la del umbral determinado, el diodo bicolor se iluminará de color rojo y el monocolor de naranja. El sensor  dará señal a la placa.

En el momento que el grado de luminosidad sea superior al ajustado en la resistencia variable, el diodo bicolor se iluminará de color verde y el monocolor se apagará dejando de enviar señal alguna a la placa.

###### CONEXIÓN A LA PLACA CONTROLADORA

Placa Controladora

GND	+5V 	                             E1

# Sensor de luz

PROYECTOS TIPO DONDE PODEMOS APLICAR ESTE SENSOR:

- Como contador de personas que entran en un edificio.

- Como contador de objetos que pasan por una cinta transportadora en cualquier proceso de producción industrial.

- Como controlador de la cantidad de plazas de aparcamiento disponibles en un parking (proyecto desarrollado).

- Como interruptor del circuito de iluminación (farolas) en una urbanización o polígono industrial.

- Otros.